# Framework de Validacao de Textura em CT Pulmonar Sintetica

Documento de contexto para o projeto ARIA

Este documento registra a primeira definição do framework que decidirá se uma CT pulmonar sintética pode ser usada em data augmentation. A decisão combina fidelidade ao caso original que condicionou a geração e compatibilidade com a variabilidade observada em imagens reais validadas do mesmo dataset.

# Objetivo

O framework avalia uma imagem sintética individualmente, sempre junto da imagem original que a condicionou. A imagem deve preservar a textura do caso, continuar plausível para a população real de referência e não introduzir sinais de geração artificial, como alisamento excessivo, repetição de padrões ou perda de detalhes finos.

Nesta versão inicial, o método é calibrado para o dataset atual. Ele não é, ainda, uma regra universal para qualquer CT ou protocolo de aquisição.

# Regiao analisada e pre processamento

A análise é mask based: a textura é medida somente no parênquima pulmonar.

• A máscara pulmonar da imagem original define a região de interesse.

• Uma pequena erosão remove a borda pulmão tecido externo, uma transição intensa que poderia dominar as métricas.

• A mesma máscara espacial é aplicada à sintética pareada, pois a geração foi condicionada pela original e as duas estão alinhadas.

• Clipping de intensidade, discretização, direções e distância entre pixels permanecem fixos para toda comparação.

• No cálculo de vizinhança, só entram pares de pixels que estejam dentro da máscara.

# Entradas e referencia interna

| Papel | Conteudo |
| --- | --- |
| Entrada | Uma imagem sintética e a imagem original que a condicionou. |
| Referencia interna | Perfil estatístico construído previamente a partir de imagens originais validadas. |
| Saida | Métricas, comparação com o par, comparação com a referência e decisão de uso. |

O perfil de referência fica embutido e versionado no framework. Ele contém as distribuições das métricas nas imagens reais aceitas e os parâmetros usados no pré-processamento. No piloto atual, a referência utiliza 37 imagens originais centrais, com os dois pulmões e máscaras revisadas operacionalmente.

# Metricas de textura

O conjunto inicial reúne quatro famílias complementares. Cada uma observa um aspecto diferente da textura.

## GLCM relacao entre pixels vizinhos

A GLCM descreve como tons de cinza de pixels próximos aparecem juntos. Ela captura a microtextura local.

• Contraste: mede a variação entre vizinhos. Valor menor na sintética pode indicar textura lisa demais e perda de heterogeneidade; valor maior pode indicar ruído ou artefato.

• Energia: mede o predomínio de padrões locais repetidos. Valor alto demais pode indicar uma textura regular ou estampada; valor muito baixo pode representar perda de organização local.

## GLRLM continuidade de padroes

A GLRLM mede sequências de pixels vizinhos com intensidade parecida. Ela acrescenta a noção de continuidade dos padrões.

• Ênfase em runs curtos: candidata para representar detalhes finos e pequenas variações.

• Ênfase em runs longos: candidata para identificar áreas amplas e uniformes; valor alto demais pode reforçar o sinal de alisamento.

## Power Spectrum distribuicao por escala

O espectro de potência mostra se a energia visual está mais concentrada em estruturas amplas ou em detalhes finos.

• Inclinação espectral: resume o equilíbrio entre componentes de grande escala e altas frequências.

• Fração de energia em alta frequência: queda excessiva sugere perda de detalhe; aumento excessivo pode ser granulação ou ruído artificial.

## Wavelet textura localizada em varias escalas

Wavelet separa a imagem em componentes de baixa e alta frequência em diferentes escalas, mantendo a localização dos detalhes.

• Proporção de energia nos componentes de alta frequência: candidata para medir preservação de detalhe local.

• Entropia dos componentes: candidata para medir diversidade e complexidade dos padrões de detalhe.

Wavelet é uma transformação, e não uma métrica única. As features finais serão escolhidas depois da etapa de avaliação.

# Como a decisao funciona

## Eixo A fidelidade ao caso original

Para cada feature, comparamos a sintética à sua original: diferença do par igual a feature da sintética menos feature da original. A pergunta é: a geração preservou a textura específica daquele pulmão?

## Eixo B compatibilidade com imagens reais

A feature da sintética é posicionada na distribuição das originais validadas por meio de mediana, dispersão, percentil e faixas de alerta. A pergunta é: a imagem permanece plausível dentro da população real deste dataset?

O objetivo não é ficar igual à média. Um pulmão real pode ser raro e ainda válido; por isso, a posição da original na referência também contextualiza a sintética.

# Casos possiveis e decisao para data augmentation

| Par | Referencia real | Leitura | Retorno | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Próxima | Dentro da faixa | Preservou o caso e continua realista. | Aprovada | Entra |
| Próxima | Original e sintética raras de modo compatível | Caso incomum, mas preservado. | Aprovada com observação | Entra com etiqueta |
| Distante | Dentro da faixa | Pode ter ocorrido regressão à média ou mudança relevante. | Revisão manual | Fica fora até revisão |
| Distante | Fora da faixa | Provável falha de geração ou artefato. | Rejeitada | Não entra |

A imagem original só pode condicionar uma sintética se já tiver sido validada. Uma original com ruído ou artefato não deve legitimar uma sintética semelhante.

# Saida esperada por imagem

• Valores de cada feature na original e na sintética.

• Diferença do par e interpretação.

• Percentil da original e da sintética na referência real.

• Sinalização por feature: normal, atenção ou fora da faixa.

• Decisão final: aprovada, aprovada com observação, revisão manual ou rejeitada.

• Motivo legível da decisão, por exemplo: contraste menor que o par e abaixo da referência, sugerindo alisamento excessivo.

# Proximos passos avaliacao das features

Antes de uma feature entrar definitivamente no framework, ela deverá atender aos quatro critérios abaixo.

1. Complementaridade: medir algo que as features já escolhidas não capturam bem.

2. Estabilidade: reagir de forma consistente a pequenas mudanças razoáveis de máscara, erosão, discretização e janela de intensidade.

3. Baixa redundância: não ser quase uma cópia de outra feature. Isso será verificado pela correlação entre features nas originais validadas.

4. Interpretação clara: uma alteração precisa permitir uma hipótese visual útil, como alisamento, repetição, perda de detalhe, continuidade excessiva ou ruído.

Também verificaremos se cada feature varia o suficiente entre imagens reais válidas e se consegue identificar transformações controladas, como suavização ou adição de ruído, sem reagir aleatoriamente.

# Ordem de implementacao

1. Consolidar a referência GLCM nas originais validadas com contraste e energia.

2. Definir a normalização da diferença entre sintética e original para cada feature.

3. Implementar o relatório por par para GLCM, inicialmente sem uma decisão automática definitiva.

4. Avaliar candidatas de GLRLM, Power Spectrum e Wavelet pelos quatro critérios.

5. Incorporar apenas as features aprovadas e definir a regra integrada de aprovação, revisão e rejeição.

6. Gerar exemplos visuais de cada caso para a apresentação futura.